启东经济开发区新建、改造道路城市家具采购项目市场询价公告

启东经济开发区新建、改造道路城市家具采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：

启东经济开发区新建、改造道路城市家具采购项目，主要包括公交候车亭、隔离护栏（有花箱）、隔离护栏（无花箱）、成品座椅等，具体采购清单。

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公交候车亭 | 1、尺寸：18m*1.5m*2.995m高，含线缆敷设、基础、显示屏等，2880X1380X200厚热镀锌钢板定制外框深灰色金属漆，2880X1800X200厚热镀锌钢板定制外框深灰色金属漆，2厚热镀锌钢板折弯定制座椅深灰色金属漆，120X80X6厚T型钢梁，150X100X6厚T型钢梁，φ120X6厚横梁热镀锌钢管深灰色金属漆，灯箱主框采用2.0mm镀锌板折边焊接成型，设置防水沟槽内部焊接2.0mm镀锌板折边的加强板;灯箱门盖采用钢拉模型材成型，设计有玻璃安装位置，面板采用8mm黑边丝印钢化玻璃，小灯箱采用6mm黑边丝印钢化玻璃。通过了M胶及结构胶与灯箱门盖固定，门盖通过700N气撑杆开启，并采用专用防盗锁具闭合，安装有安全扣避免灯箱门盖意外开启，候车厅屋面采用12厚蜂窝铝板顶盖，深灰色金属漆，檐口滴水处理；所有钢材均采用热浸镀锌防腐处理，紧固件表面镀350g/m2,钢管钢板等 600g/m2，并进行喷塑处理，喷塑层厚度为 60ｕｍ，塑粉的品牌均应满足业主的要求，所有不锈钢表面均需喷氟碳漆。站名，白色发光水晶宇字体黑体，字高120，英文字高50，字凸出20 55寸电子站牌技术参数，技术参数如下: 1)电子站牌箱体及软件:独立式安装(含基础及接地)，尺寸暂定为高2.0米(地面以上),宽0.98米，深0.25米，颜色与站棚一致，防水防尘防盗 2)钢化玻璃:钢化玻璃厚度如图所示，含四边高温油墨丝网印 3)电子站牌电器部分:包括漏电开关，空开，开关电源、防雷保护器等全部采用耐低温材料器件 4)电子站牌照明:采用最新LED对射照明系统，恒流源供电，采用优质散热器 5)户外55寸LCD液晶高亮显示器:高亮低功耗，工业面板IPS硬屏。分辨率1920*1080,屏幕比例16:9，亮度2000cd/m，对比度3000:1。 6）嵌入式多媒体播放系统:全工业级，不低于RK3288 Coretex A53八核CPU,DDR-III 2Gbyte，8BGEMMC NAND芯片 7）电子站牌集中控制子系统：采用工业级 LINUX 嵌入式系统；CPU：不低于 ARM926EJ；DDR：不低于 DDR-II 512Mbits；不低于非易失存储：128Mbits NOR FLASH、64Kbits FRAM；实时时钟：EPSON 工业级、内置温度补偿、超高精度 RTC 电路。故障记录能力：不低于 10000 条；10/100M以太网接口；RS485 通讯：3 路 RS485 通讯，符合工业 Modbus 通讯协议；RS232 通讯：2 路 DB9接口 RS232 通讯，1 路 TTS 语音接口通讯；系统冗余供电：2 路，可支持冗余供电，提高系统可靠性；超大功率智能开关：2 路，负载能力 30A；控制 LCD 背光电源开关；大功率智能开关：8路，负载能力 10A；控制照明、通讯、交换机、通讯、播放器、加热、风扇灯设备电源智能开关，并具备电流自检诊断功能；小功率智能开关：3 路，负载能力 0.5A，主要控制LED 控制卡电源开关及诊断。 8）电子站牌无线通讯子系统：工业级4G全网通路由器，不含 SIM卡。 9）红外摄像机：200万像素，半球摄像机，焦距2.8mm。 10）视频监控子系统：带 500G 硬盘存储。可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机。 11）散热恒温系统：采用自动散热除湿系统，配置大功率风扇组散热，独立散热风道和散热技术，温湿度到达一定阈值范围，自动开启，低于一定温度自动关闭，可远程设置阈值 8 范围。包括温控器、2个横流风机，4个轴流风机。 12）TTS 语音播报子系统：语音功放输出报站，音量可远程调节。ARM7 CPU，DSP 模块。 13）辅材：含安装线材、螺丝、内部配件等。 14）外观美化：含灯箱画布、站头名、侧面名等打印、安装等（只负责一次打印、安装，如因数据不符、画布二次更换由客户另外付费）。 15）运输费：含包装，装卸、保险等，批量运输。 16）集成调试费：含显示、监控、控制、供电、结构、加工工艺、高低温、IP 等级等 20多道检测工序，包含现场调试、培训等。 嵌入式 LED 显示屏的技术参数如下： 17）LED屏：显示点阵：96×192；像素间距：16 ㎜；显示颜色：双基色；LED 配置：2R1PG；工作温度、湿度：-30℃～+60℃、10%～95%；LED 视认角：70°；MTBF：≥10000 小时；亮度调节：32 级自动/手动调节；通信接口：RS232、RS485；电源：AC220V±10%，50Hz；防护等级：IP65；抗风速：40m/s；像素外壳：抗强酸强碱；电源：N+1 备份。 站台诱导系统包括公交信息的采集、处理和发布，公交信息来自于道路电视监视系统、公交信号控制系统、公交流量采集系统、车载 GPS 系统、停车场泊车位信息系统、人工采集以及相关单位和部门提供的动态信息等。 系统组成：诱导系统主要由中心数据服务器、工作站、中心控制系统、通信系统、前端控制系统及 LED诱导屏等组成。可变情报板作为诱导系统的前端设备，设置于公交站台，入站公交信息，以便及时提醒乘客做好上车准备。可以显示国标一、二级字库中的所有汉字、GB2312 指定的全部汉字和数字字符或者随机图形，汉字点阵可以是 1616、2424、3232，具有楷体、仿宋等四种以上字体，还可显示英文字母、阿拉伯数字和特殊符号及图形。 调光功能：具有适应环境亮度的自动/手动二种方式的调光功能。32 级调光、2～98%调光范围。无显示内容或电源故障时，显示屏自动关闭，呈黑屏状态，无任何亮点。 带可视化自动巡检功能，即可通过视频实时观察诱导屏的工作状态。 设备箱内含有：工控机、本地监视面板、电源开关、配电端子、开关插座、防雷器、预留光端机安装位置全天24小时连续运行，电路板等器件进行三防处理。 显示屏各发光像素发光均匀，无马赛克现象。显示屏所显示的字符、图形的视认性符合相应规定。显示屏能够接受中心远程控制和控制箱本地控制。显示屏亮度能够分为自动调节和手工调节两种，能够自动根据环境亮度调整，调整范围不得小于32级。调亮时能够在白天阳光直射显示屏面条件下，在规定的距离内清晰辨认显示内容；调暗时，在夜间无眩光现象。 金属构件接地良好，可靠实现工作接地和防雷接地，符合国家相关技术标准和要求。 立柱、框架、支撑架、显示屏箱体、控制器箱体等产品构件安装牢固、结构稳定、边角过渡圆滑，无飞边、无毛刺。各种固定螺栓紧固，满足当地的气温、风、雨、雪、路面震动等屏体配备防雷电装置，每一根引入线均采取相应的防雷电保护措施。设备具备良好的抗干扰和雷电浪涌防护特性，电脉冲干扰防护和静电干扰防护达到 IEC801三级以上室外显示屏箱体和控制器箱体的安装，牢固端正，位置正确，部件齐全，出线管与箱体连接密封良好，各箱体之间的连线不外露。箱体及连接件防护罩色泽均匀，安装完成后无划伤裂痕。 显示屏的图形、文字大小设置满足国家标准，其他技术参数符合相关标准。显示单元的前面不使用任何防护面板，以防止反射和眩光，面板具有抵抗雨、雪、雾及沙尘暴等恶劣气候的能力。显示单元设有遮阳罩，改善阳光直射时的观看效果。显示内容昼夜清楚可见，包括在太阳直射条件下。在正常天气下，静态视认距离：图形显示板大于 200 米，视认角为 30°。点间距（mm）： 16 像素组成： 2 红 1 绿 1 蓝 LED 管采用定电流驱动，可变信息标志初始使用时正常状态下驱动电流限定不大于 16mA，具有过流保护功能（不大于 20mA）。LED 集束管为显示屏的基本显示单元，发光强度≥8000cd/m2；发光二极管的平均无故障时间 MTBF≥50000h。LED 集束管采用树脂材料灌注，为超高亮度、防 水、防尘、防腐蚀、防干扰、防震动，野外型组件，装卸方便、可靠性高。 LED 发光亮度可根据周围环境条件自动调节、系统设置定时调节和实时手动调节；调节级别 16 级。随着使用时间的推移，可变信息标志的正常限定驱动电流可通过系统远端设置来提高。 所有 LED 发光单元采用模块结构，方便安装和维修，其可靠性较单个像素管结构大大提高； 任何 LED 发光单元由模块组成、模块由集束像素组成，集束像象素由 LED 管封装而成，个别点的故障不会引起连锁反应，增加了部件的通用性和可互换性，方便了维修，减少了备件量。 采用箱体结构，表面模块正面用进口胶封装，模块背面设计有防水胶圈，箱体背面在结构上有防水槽保证了箱体内部不受下雨的影响。 在点阵的背面采用进口树脂封灌，焊锡采用抗氧化的锡膏，焊接工艺采用波峰焊，线路板具有绿油隔氧层，防止了线路的潮湿、氧化，提高使用寿命。 一是保证接地良好，接地电阻不大于 2 欧。二是在一般人能够摸到的地方绝缘电阻大于 10兆欧。三是分离强弱电接地。四是采用屏蔽网，防静电。 对线路板进行专业的防腐蚀处理，进行表面涂层处理，保证线路板的的防腐性能和焊点的防氧化处理。 支架采用 LED 显示屏专用户外 304 不锈钢支架，用抱箍或其他紧固件与标志板和横梁固定，紧固件为304不锈钢制作，环氧树脂胶采用合格产品。 所有LED寿命能保障LED灯的寿命在10万小时以上。所有 IC器件均在正常使用条件下工作，保证具有 10 万小时以上的使用寿命。 产品中排风扇只有在温度高于 30 度时才启动、低于 25 度时自动关闭，节约电能及运行成本。 各类接插件及电力开关等均采用双保险设计，保证产品中使用的接插件在使用寿命内具有可靠连接。 采用的塑料件、垫圈、密封胶均为进口材质，具有良好的抗老化功能，具有12万小时以上工作寿命。 所有金属件均经过严格三防处理，具备10万小时以上使用寿命。 采用标准化接口，具有良好的可扩展性，升级产品可直接替换。温度报警及保护、烟感报警及保护和其它故障检测及报警功能的实现提高了产品的使用寿命。每四个月一次的定期维护和清洁可保证系统的使用寿命。 所有诱导屏除技术要求满足上述功能外，还需保证设备安装调试后，确保与指挥中心联网，可实现远程控制。 每个诱导屏单独设置一个控制箱和一个前端挂箱，控制箱设置在信号机或路灯箱变旁，前端挂箱用抱箍固定于现状门架的立柱上。 站台内部使用接电线材采用YJV-0.6/1.0KV-3x6铜芯电缆，数据线采用单模4芯光纤，线材保护管采用75*4的PE80管 LED发光灯珠：灯箱内照明光源采用高效、节能、长寿的 LED 灯（或等待），温色，灯具的功率因数≥0.95，寿命大于4年 浇筑基础时需打好接地棒，采用∠50*5mm 的热镀锌角铁，L=2500mm,埋深不小于 600mm，采用一根 40X4 热镀锌角铁与接地棒连接，接地电阻不小于 4 欧姆，如不满足，需增打接地棒 各灯箱需安装广告材料喷绘布，具体大小视灯箱尺寸，内容有建设单位和公交公司确认。其面层为 PVC 高分子材料，吸墨性强、可直接进行喷绘。其基材类型为夹网布，有超强的抗拉强度，可直接喷绘，直接绷紧安装 站台颜色与效果颜色一致，具体详见施工图 2、公交候车厅引入电缆YJV-3*10，海洪南路约1420m,开发大道约3380m，南苑西路约7360m,林洋南路约1740m，钱塘江路约1300m，华石路约13200m;投标单位自行踏勘现场考虑电缆长度，报价时综合考虑，结算时电缆工程量不作调整 | 个 | 57 |
| 2 | 隔离护栏（有花箱） | 栏杆高1.2m内，立柱：100*50*3mm厚不锈钢方管（100*50*1.5mm厚不锈钢方管），横杆：80*40*2.5不锈钢方管、φ40*2.5不锈钢圆管，花箱1000*350*500mm，花箱壁厚2.5mm，栏杆表面均喷涂氟碳漆，栏杆上设置丝印logo（logo样式根据建设单位要求设置），具体详见施工图及效果图 | m | 4349 |
| 3 | 隔离护栏（无花箱） | 栏杆高1.2m内，立柱：100*50*3mm厚不锈钢方管（100*50*1.5mm厚不锈钢方管），横杆：80*40*2.5不锈钢方管、φ40*2.5不锈钢圆管，栏杆表面均喷涂氟碳漆，栏杆上设置丝印logo（logo样式根据建设单位要求设置），具体详见施工图及效果图 | m | 16210.64 |
| 4 | 成品座椅 | 尺寸约为长1500x宽560x高860mm，材质PS塑木椅条，塑木应符合“GB/T24508-2020”木塑地板中的要求木质纹理，铸铝椅脚，具体详见施工图及效果图 | 个 | 10 |
| 5 | 备注 | 本项目所列采购数量为暂估工程量，仅作为投标报价的计算基础，不作为最终结算依据。最终结算数量以采购人实际下达的供货需求、实际验收合格的供货数量为准。若项目实施过程中，采购人实际供货需求、最终验收合格的供货量少于本项目暂估采购量，供应商不得就差额部分向采购人提出任何形式的索赔、补偿要求，采购人仅按实际供货数量与中标单价进行结算。 |  |  |

备注：本项目所列采购数量为暂估工程量，仅作为投标报价的计算基础，不作为最终结算依据。最终结算数量以采购人实际下达的供货需求、实际验收合格的供货数量为准。若项目实施过程中，采购人实际供货需求、最终验收合格的供货量少于本项目暂估采购量，供应商不得就差额部分向采购人提出任何形式的索赔、补偿要求，采购人仅按实际供货数量与中标单价进行结算。

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.报价供应商应具备有效的营业执照。

五、约定事项

1、参与报价的单位需将法人营业执照复印件和报价表于2026年4月3日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市林洋路500号锦汇集团货架，联系人：林先生，联系电话：0513-69961334。电子版资料同步发送电子邮件至邮箱：1103803429@qq.com。

2、拟定支付方式及期限：本项目按单条道路完成情况进行付款。当对应道路的货物全部运送至采购人指定地点，经总包单位完成安装、调试，且通过采购人组织的竣工验收合格后，采购人向供应商支付至该道路对应实际供货金额的95%。剩余5%货款作为质量保证金，待该道路验收合格满2年后（具体质保期限以投标人投标文件中的质保承诺为准），由使用单位出具该批次产品无质量问题的证明材料后，采购人一次性无息付清余款。

最终合同结算总价以实际供货数量、中标单价为依据据实调整，采购人不承担暂估工程量与实际供货量差额部分的任何费用。

- 3、报价费用说明：投标报价包含货物的生产供应、辅配件费、包装费、运输费、运输损耗、装卸费、机械进退场费、交通工具及使用费、成品保护费等完成本项目所包含的所有费用。

- 4、所有报价单均需加盖报价单位公章。

5、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东翼信供应链有限公司

2026年3月31日

启东经济开发区新建、改造道路城市家具采购项目报价单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 合计 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：    年   月   日